# KANALIZAČNÍ    ŘÁD

Veřejné části oddílné stokové sítě

Kanalizace obce Tehov

Obec:				Tehov

Investor a majitel

veřejné části kanalizace:	Obec Tehov

Zpracoval:			Ing. Jan Chudý

186 00 Praha 8-Karlín, Sovova 3

Provozovatel:			Obec Tehov

## Leden 2004

1.  	Popis území

1.1.	Charakteristika území

Katastrální území obce Tehov má rozlohu 820 ha. Zastavěná plocha obce je cca 20 ha. Lokalitou protéká potok Říčanka, který je recipientem pro zdejší čistírnu. Počet trvale bydlících obyvatel je 430. Obec do budoucna počítá s počtem 700 EO trvale bydlících obyvatel.

1.2.	Cíle kanalizačního řádu pro danou lokalitu

Cílem tohoto kanalizačního řádu je zajistit napojení takových zdrojů znečištění, jejichž celkové množství je současná čistírna odpadních vod vyčistit na limity dané vodoprávním úřadem.

2.	Technický popis stokové sítě

2.1.	Druh kanalizace a technické údaje o jejím rozsahu

Oddílní splašková stoková síť odvádí odpadní vody komunálního charakteru na ČOV. V Tehově je odvedení splaškových vod provedeno gravitačně. Materiál gravitační kanalizace je PVC DN 300 a kamenina DN 300.

Tehov

| Stoka | PVC DN 300 | Kamenina DN 300 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Délka (m) | Délka (m) | Délka (m) |
| A - I. stavba | 400 | 95 | 495 |
| A - II. stavba |  | 755 | 755 |
| A – III. stavba |  | 135 | 135 |
| B | 240 | 234 | 474 |
| B1 |  | 105 | 105 |
| C |  | 143 | 143 |
| C1 |  | 80 | 80 |
| D |  | 481 | 481 |
| D1 |  | 47 | 47 |
| D2 |  | 71 | 71 |
| D3 |  | 29 | 29 |
| E |  | 180 | 180 |
| F |  | 63 | 63 |
| G |  | 115 | 115 |
| I |  | 155 | 155 |
| Celkem | 640 | 2481 | 3085 |

2.2.	Údaje o situování kmenových stok

Splaškové odpadní vody jsou odváděny dvěma kmenovými stokami („A“ a „B“) na ČOV. Stoka „A“ odvádí splaškové vody z centrální a východní oblasti obce Tehov, tj. náves v Tehově a je protažena až k objektu Českého telekomunikačního úřadu. Stoka „B“ odvádí splaškové odpadní vody ze západní části obce Tehov a je zaústěna do stoky „A“ před čistírnou odpadních vod.

  - Výčet odlehčovacích komor a jejich rozmístění

Protože se jedná o oddílnou kanalizaci, nenacházejí se v systému odlehčovací komory.

2.4.	Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu

V systému kanalizace se nenacházejí přepady do recipientu.

2.5.	Uvedení důležitých objektů na kanalizaci

Na kanalizaci jsou navrženy pouze typové šachty.

2.6.	Základní údaje o recipientu

Odtok z ČOV Tehov je zaústěn z pravé strany do potoka Říčanka a to v ř.km 20,650. Správcem recipientu je Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, 150 00 Praha 5, Grafická 36

Číslo hydrologického pořadí			1-12-01-029

2.7.	Údaje o počtu obyvatel v obci a o počtu obyvatel připojených na kanalizaci.

V současné době je v Tehově napojeno na kanalizaci 430 obyvatel.

2.8.	Údaje o odběru na osobu a den a o počtu a délce kanalizačních přípojek

Odběr vody v zájmové lokalitě je individuální, protože obec nemá vybudovaný vodovod. Jednotlivé objekty jsou zásobovány ze studní. Podle sdělení provozovatele kanalizace je průměrná délka přípojky 10 m. Celkový počet přípojek v obci je 135 tj. 1350 m.

2.9.	Další významné údaje související s cílem kanalizačního řádu

Nejsou.

2.10.	Mapová příloha

Viz samostatná příloha.

3.	Údaje o čistírně

ČOV zajišťuje čištění odpadních vod produkovaných v obci Tehov. Čistírna je typu Kombiblok 4 a sestává z následujících objektů:

- Hrubé česle a lapák písku

- Sdružený objekt ČOV tvořený aktivační nádrží, dosazovací nádrží, uskladňovací nádrží kalu a měrného žlabu

- Provozní objekt

- Šachtová studna umístěná na pozemku č. kat. 351/1 v k.ú. Tehov u Říčan

- Vodovod z této studny z PE 6/4“ v délce 230 m

- Elektro přípojka pro ČOV

- Příjezdová komunikace k ČOV úprava

Podrobný popis ČOV je v manipulačně provozním řádu ČOV Tehov (zpracoval Ing. Jan Chudý v lednu 1997)

3.1.	Projektovaná kapacita čistírny

Projektovaná kapacita ČOV je 400 EO.

3.2.	Současný stav čistírny odpadních vod

Vypouštění a limity se řídí povolením odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Praha – východ ze dne 3. ledna 1988 pod čj.: Vod.21/88

BSK5		max. 40 mg.1-1	Ø 21,4 mg.1-1		0,017 g.s-1		0,6 t.rok-1

Nerozp. látky	max. 40 mg.1-1	Ø 30,0 mg.1-1		0,024 g.s-1		0,8 t.rok-1

Čistírna odpadních vod má v současné době vyčerpanou kapacitu pro připojení, proto se zpracovává projekt intenzifikace ČOV.

3.3	Počet připojených obyvatel a počet napojených ekvivalentních obyvatel

Na ČOV je napojeno 430 obyvatel

3.4.	Způsob řešení oddělení dešťových vod

Dešťové vody nejsou odváděny na čistírnu odpadních vod. Obec má vlastní dešťovou kanalizaci.

4.	Údaje o recipientu v místě vypouštění odpadních vod.

4.1.	Kvalitativní poměry

V době zpracování kanalizačního řádu, nabyly k dispozici. Budou přesně určeny v projektu intenzifikace ČOV.

4.2.	Průtokové poměry

V době zpracování kanalizačního řádu, nebyly k dispozici. Budou přesně určeny v projektu intenzifikace ČOV.

5.	Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

Do stokové sítě nesmí vniknout následující látky, pokud nejsou součástí odpadních vod, v rozsahu povoleného nakládání s vodami:

- látky radioaktivní

- látky infekční

- jedy

- žíraviny

- výbušniny

- herbicidy

- hořlavé látky, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi

- ropné látky

- silážní šťávy

- průmyslová hnojiva a jejich tekuté složky

- látky působící změnu barvy vody

- neutralizační kaly

- zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod

- látky narušující materiál stokových sítí

- uliční nečistoty

- jiné látky ohrožující bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelsrvo

6.	Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění

6.1.	Průmyslových odpadních vod

V dané lokalitě se nenacházejí producenti průmyslových odpadních vod.

6.2.	Komunálních odpadních vod

Limity nejvyšší přípustné míry znečištění jsou stanoveny tak, aby vyčištěná odpadní voda splňovala při vypouštění do recipientu limity stanovené vodoprávním úřadem.

|  | Ukazatel | Jednotka | Výše |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BSK5 | mg.1-1 | 40 |
| 2. | CHSKCr | mg.1-1 | 700 |
| 3. | Rlsuš | mg.1-1 | 1000 |
| 4. | RAS (rozpuštěné anorganické soli) | mg.1-1 | 700 |
| 5. | Vlsuš (veškeré látky) | mg.1-1 | 1500 |
| 6. | NLsuš | mg.1-1 | 40 |
| 7. | Teplota | oC | 40 |
| 8. | pH |  | 6 - 8,5 |
| 9. | NEL (nepolární extrahovatelné látky - ropa) | mg.1-1 | 5 |
| 10. | EL (extrahovatelné látky – tuky) | mg.1-1 | 55 |
| 11. | Tenzory (PAL-A) | mg.1-1 | 5 |
| 12. | As – arzén | mg.1-1 | 0,05 |
| 13. | Ba – baryum | mg.1-1 | 1,0 |
| 14. | Pb – olovo | mg.1-1 | 0,1 |
| 15. | Cd – kadmium | mg.1-1 | 0,01 |
| 16. | Crcelk – chrom | mg.1-1 | 0,1 |
| 17. | Cu – měď | mg.1-1 | 0,1 |
| 18. | Ni – nikl | mg.1-1 | 0,1 |
| 19. | Zn – zinek | mg.1-1 | 2,0 |
| 20. | Hg – rtuť | mg.1-1 | 0,001 |
| 21. | Se – selen | mg.1-1 | 0,01 |
| 22. | Mo – molybden | mg.1-1 | 0,01 |
| 23. | Co – kobalt | mg.1-1 | 0,01 |
| 24. | V – vanad | mg.1-1 | 0,05 |
| 25. | CN- - kyanidy | mg.1-1 | 0,2 |
| 26. | F- - fluoridy | mg.1-1 | 2,4 |
| 27. | SO42- - sírany | mg.1-1 | 400 |
| 28. | Chlorované uhlovodíky | mg.1-1 | 0,05 |
| 29. | radioaktivní látky | Bq.1-1 | 2 |

7.	Způsob a četnost měření množství a kvality odpadní vody

Množství odpadních vod se zjišťuje na čistírně odpadních vod, kde je osazen Thomsonův měrný přeliv.

Vzhledem k tomu, že na veřejnou kanalizaci jsou napojeni pouze obyvatelé obce odpadními vodami komunálního charakteru, provádí se kontrola kvality odebráním vzorku 4 x ročně na ČOV.

Zjistí-li se přítok mimořádně znečištěné odpadní vody z veřejné části stokové sítě, zjistí se původce kontrolou každé napojené přípojky.

8.	Opatření při poruchách a haváriích kanalizace

8.1.	Havarijní situace

Za havarijní situaci je nutno považovat:

1. Vniknutí látek uvedených v článku 5 tohoto kanalizačního řádu do kanalizace.

2. Překročení limitu kanalizačního řádu uvedených v článku 7 tohoto kanalizačního řádu, které by způsobilo závažné zhoršení, případně ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod a ohrožení pracovníků stokové sítě a čistírny odpadních vod.

3. Ucpávky na veřejných stokách a domovních přípojkách.

4. Havárie na stavební částí stokové sítě.

8.2.	Oznámení havarijních situací

Fyzická i právnická osoba (organizace), která způsobí nebo zjistí havárii, je povinna tuto situaci podle rozsahu havárie neprodleně nahlásit:

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha			266 793 350

170 00  Praha 7, Dělnická 12

KHS Středočeského kraje						224 914 966

156 80 Praha 2, Ditrichova

HZS Středočeského kraje						323 603 996

Černokostelecká

251 01 Říčany

Provozovatel kanalizace : Obec Tehov				323 640 014

Odpovědná osoba:

p. Josef Dvořák

Tehov 45

251 01 Tehov

Povodí Vltavy a.s.							257 099 111

Grafická 36

150 00 Praha 5

8.3.	Odstraňování havarijních situací

Původce havárie je povinen učinit veškerá opatření k odstranění závady, zejména zamezit dalšímu vniku látky škodlivé vodám. Je právně odpovědný za případné znečištění recipientu, ke kterému došlo porušením kanalizačního řádu, na základě ustanovení o povinnosti k náhradě škody podle občanského zákoníku a ustanovení hospodářského zákoníku a trestní odpovědnosti pracovníků.

9.	Podmínky vypouštění

Množství odpadních vod, vypouštěných do veřejné kanalizace je limitováno kupní smlouvou na odvádění splaškových odpadních vod, uzavřenou s provozovatelem kanalizace.

1. K jakémukoliv vypouštění vod do kanalizace si musí žadatel (producent odpadní vody) opatřit:

a) souhlas provozovatele kanalizace, jde-li o odpadní vody, jejichž maximální znečištění   nepřekračuje při jejich vzniku hodnoty uvedené v čl. 8 tohoto kanalizačního řádu a není nutno vyžadovat předchozí čištění,

b) povolení vodohospodářského orgánu, je-li nutno instalovat předčištění před napojením na veřejnou kanalizaci.

Souhlasem k vypouštění vod do kanalizace se rozumí uzavření dohody mazi žadatelem a provozovatelem o množství, složení a způsobu vypouštění odpadních vod.

2.	Producenti jsou povinni sledovat kvalitu a množství vypouštěných odpadních vod v souladu s ČSN 75 7241 „Kontrola odpadních a zvláštních vod“. Pokud se měření množství z jakéhokoliv důvodu neprovádí, předpokládá se, že žadatel vypouští tyto odebrané vody v množství odebraném z veřejné vodovodní sítě nebo z jiného zdroje (např. vlastní studny), který musí být samostatně měřen.

3.	Každý producent odpadních vod je povinen umožnit pověřeným pracovníkům provozovatele přístup do napojeného objektu za účelem kontroly a na požádání předloží plán vnitřní kanalizace dle skutečného provedení.

4.	Na základě „Opatření ke snížení balastních vod na kanalizační síti“ musí producenti dodržovat tyto zásady:

a) dešťové vody nebo drenážní systémy nelze na oddílnou splaškovou síť napojovat,

b) při výstavbě veřejné kanalizace a domovních přípojek budovaných v horizontu podzemní vody je nutné důsledně dbát na to, aby po dokončení stavebních prací v rýhách i štolách byla pracovní drenáž zaslepena. Ponechání pracovních drenáží ve funkci i po dokončení prací nebo dokonce jejich napojování do oddílného kanalizačního systému je nepřípustné,

c) při provádění kanalizačních staveb je nutné provádět zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 „Zkoušky vodotěsnosti stok“.

5.	Maximální hodnoty znečištění jsou stanoveny v článku 6, nebo výjimečně v jednotlivých případech hodnotami uvedenými ve vodohospodářském rozhodnutí. Jakost vody se posuzuje na přípojce za posledním připojením z onjektu, a to pro každou přípojku zvlášť. Do kanalizace nesmí vniknout látky uvedené v článku 5 tohoto kanalizačního řádu.

6.	V mimořádných a odůvodněných případech může provozovatel nebo majitel hodnoty v článku 6 kanalizačního řádu upravit nebo pozměnit. Kařdá taková úprava nebo změna musí být schválena příslušným vodohospodářským orgánem.

7.	V zájmu jednotnosti stavebního uspořádání kanalizace nebo kanalizační přípojky určí provozovatel způsob jejího provedení, tj. technické detaily, materiál apod.

Způsob úpravy, provedení a udržování kanalizačních přípojek pro nemovitosti podléhá povolení stavebního úřadu, jemuž přísluší též dozor při provádění stavby a nad nezávadnou funkcí. Odstranění závad, shledaných při stavbě, nebo provedení změn nutných z důvodů stavebních nebo hygienických, provede vlastník nepojené nemovitosti ve lhůtě stanovené stavebním úřadem.

10.	Aktualizace kanalizačního řádu

Pokud dojde k připojení producentů, kteří by mohli kvalitativně i kvantitativně ovlivnit vypouštěnou odpadní vodu, doporučuje se aktualizovat tento kanalizační řád.

11.	Způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu

Dodržování vypouštění odpadních vod bude sledováno rozborem odpadních vod 4 x ročně, nestanoví-li vodohospodářský orgán jinak.

12.	Související normy a předpisy

•	Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

•	Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),

•	Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vpod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech,

•	Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon),

•	Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů,

•	Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění pozdějších předpisů,

•	Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů,

•	Zákon č. 396/1992 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působením pro ČR, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění),

•	Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Související normy:

ČSN 73 3050		Zemné práce. Všeobecné ustanovenia.

ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

ČSN 75 6909		Zkoušky vodotěsnosti stok.

ČSN 73 6760		Vnitřní kanalizace.

ČSN 736822		Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky.

TNV 75 0747		Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací.

TNV 75 0748		Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací.

TNV 75 0951		Označovaní potrubí ve vodohospodářských provozech.

ČSN 75 3415	Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.

ČSN 75 6101		Stokové sítě a kanalizační přípojky.

ČSN EN 752-6	Čerpacie stanice odpadových vod.

ČSN 75 6230		Kanalizační podchody pod dráhou a pozemní komunikace.

ČSN 75 6402		Malé čistírny odpadních vod.

TNV 75 6910		Zkoušky kanalizačních zařízení a objektů.

TNV 75 6925		Obsluha a údržba stok.

TNV 75 6011		Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení.

TNV 75 6930		Obsluha a údržba čistíren odpadních vod.

ČSN 75 7241		Kontrola odpadních a zvláštních vod.

13.	Použité podklady

•	Vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – list 13-31 (Říčany)

•	Katastrální mapa 1 : 2880 – katastrální území Tehov u Říčan

•	Čistírna odpadních vod pro obec Tehov – manipulační a provozní řád (zpracovatel Ing. Jan Chudý)

•	Platná územně plánovací dokumentace obce Tehov

Vypracoval v lednu 2004:

Ing. Jan Chudý